安徽省建筑科学研究设计院

上网行为管理设备采购询价文件

安徽省建筑科学研究设计院

2023年2月6日

因工作需要安徽省建筑科学研究设计院拟采购上网行为管理设备。采购内容：可提供上网行为管理功能的设备，具体要求详见下表：

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽省建筑科学研究设计院 地址：合肥市山湖路567号 |
| 2 | 项目名称 | 安徽省建筑科学研究设计院上网行为管理设备采购 |
| 3 | 供货期限 | 合同签订日起15日历日内 |
| 4 | 付款方式 | 合同签订后七日内支付合同总价的30%作为设备预付款，供货验收合格并收到供货方开具的合同全额增值税专用发票后付至合同款的95%，余下5%作为质保金，质保期满后一次性付清（无息） |
| 5 | 响应书份数 | 壹份 |
| 6 | 响应文件提交地点及截止时间 | 收件人：程钢 电话：15256512110 响应文件递交地点: 安徽省建筑科学研究设计院10楼生产安全管理部 询价截止时间: 2022年2月9日12时 响应文件按格式要求提供并一同装于文件档案袋中密封递交，档案袋封口盖章。 |
| 7 | 报价 | 含税总价，报价应含服务工作产生的所有费用，大小写金额不一致的，以大写为准。 |
| 8 | 评审方法及标准 | 合理最低价，如各家报价税率不同，以不含税价评比。 |
| 9 | 控制价 | 18.7万元（含税） |
| 10 | 备注 | 报价包含设备安装、运送及售后服务等费用。 |

- 响应文件格式

- 一、诚 信 声 明

致  安徽省建筑科学研究设计院：

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提交材料保证无虚假内容材料、在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我单位还声明在参加本项目采购活动前三年内无重大违法违规活动记录，符合相关法律规定的竞标人资格条件。

我单位对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（单位公章）

年  月  日

| - 二、询 价 报 价 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 报价数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 说明 |
| 1 | 上网行为管理 | 1 |  |  | 完全响应技术参数要求 |
| 总 价 （含税） |  | 人民币大写： 人民币小写： 增值税税率： 13 % |  |  |  |

备注：1、需提供增值税专用发票。

2、最终按实际数量结算为准。

供  应  商：    （盖单位公章）

授权代理人：    （签字或签章）

日      期：	  年	  月	  日

三、技术参数要求

1、带宽性能≥500Mb，支持用户数≥2000。包含3年软件升级和质保服务；

2、支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口bypass；支持多路桥接功能，最多可支持32组网桥模式；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证等，支持通过SNMP服务器跨三层获取MAC地址；支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通过短信平台发送验证码；支持二维码认证；扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持手机/pc用户特权免认证策略配置；

3、静态URL库：URL数量在千万以上，包含网址分类；

4、支持Teamviewer、向日葵、Anydesk等常见远程控制软件的外发文件审计；

5、针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持对单用户进行定向web访问质量检测；

6、基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；

7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；

8、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置；所有核心功能都支持IPv6；

9、支持智能负载均衡，负载策略可配置：优先使用优先级最高的线路、按运营商负载、剩余带宽、带宽比例、平均分配以及禁用默认负载策略；

10、支持查看当前内网IP分配使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；

11、报价时提供原厂商针对于本项目授权，承诺中标后提供厂商三年售后服务承诺函。

注：中标后，公示期内要求中标人提供测试设备进行逐一功能测试，如现场无法测试的，需提供相关证明材料，如功能不满足或者在要求的期限内无法提供测试则视为虚假应标，作废标处理。

- 四、营业执照（盖章）

- 技术参数要求提供的其他材料

- （项目授权证明材料）